# Tesztelési Dokumentáció

1. Első Ugrás Redundancia Teszt (Layer 3 - HSRP)	1

2. Adatkapcsolati Réteg Redundancia Teszt (Layer 2 - Rapid PVST+)	2

3. Zéró Bizalom és Portbiztonság (Port Security) Teszt	3

4. Központosított Címkiosztás (DHCP Relay / IP Helper) Teszt	3

5. GRE over IPsec VPN Architektúra és OSPF Integráció Teszt	4

6. Egyirányú SSH (Remote Admin) Teszt	4

7. Támadási Felület Minimalizálása (Blackhole VLAN) Teszt	5

### 1. Első Ugrás Redundancia Teszt (Layer 3 - HSRP)

- A teszt célja: A Hot Standby Router Protocol (HSRP) hibatűrésének és aszimmetrikus terheléselosztásának ellenőrzése.

- Forgatókönyv: Szimuláljuk az elsődleges (Active) útválasztó meghibásodását. Kezdetben az R1 router rendelkezik kiemelt (150-es) prioritással és "Active" státusszal a VLAN 40, 50 és 60 (Recepció, Szerverszoba, Menedzsment) hálózatok felé, míg R2 "Standby" állapotban van. Az aktív kapcsolatot (kábelt) megszakítjuk (pl. a szimulátorban kitöröljük), majd megfigyeljük a hálózat reakcióját.

- Végrehajtás és Ellenőrzés:

  - A hiba előidézése előtt R1-en adjuk ki a következő parancsot az állapot ellenőrzésére:

show standby brief

  - Szüntessük meg R1 fizikai kapcsolatát a belső hálózat felé (kábel törlése).

  - Lépjünk be R2 CLI felületére, és adjuk ki újra a parancsot:

show standby brief

### 2. Adatkapcsolati Réteg Redundancia Teszt (Layer 2 - Rapid PVST+)

- A teszt célja: A redundáns fizikai hurokmentesítés és a gyors konvergencia igazolása Rapid PVST+ (IEEE 802.1w) használatával.

- Forgatókönyv: A kórházi hálózatban az SW3 statikusan a hálózat elsődleges gyökérkapcsolója (Primary Root Bridge). A redundáns linkek miatt bizonyos portok blokkolt ("Alternate/BLK") állapotban kell, hogy legyenek. A teszt során megszakítjuk az aktív forgalmat bonyolító port kapcsolatát, és ellenőrizzük a blokkolt port felszabadulását.

- Végrehajtás és Ellenőrzés:

  - A hálózat stabil állapotában ellenőrizzük a fa0/1 (vagy megfelelő) portok állapotát a következő paranccsal (pl. VLAN 10 esetén):

show spanning-tree vlan 10

  - Töröljük ki a gyökérkapcsolóhoz vezető elsődleges (Root/FWD állapotú) kábelt a topológiából.

  - Adjuk ki újra a korábbi blokkolt portot tartalmazó eszközön a parancsot:

show spanning-tree vlan 10

### 3. Zéró Bizalom és Portbiztonság (Port Security) Teszt

- A teszt célja: Az illetéktelen eszközök (pl. idegen laptop) csatlakozásának megakadályozása az orvosi hálózatban.

- Forgatókönyv: Egy Access switch portjához (pl. fa0/1) csatlakoztatunk egy olyan gépet, amelynek MAC-címe nem egyezik a porton legelőször regisztrált "sticky" MAC-címmel.

- Végrehajtás és Ellenőrzés:

  - Ellenőrizzük a port alapállapotát az eredeti, engedélyezett géppel:

show port-security interface fa0/1

  - Húzzuk ki az eredeti gépet, és csatlakoztassunk egy újat (vagy módosítsuk a gép MAC-címét), majd próbáljunk meg pingelni egy belső eszközt.

  - Az új gépről kérünk egy DHCP kérelmet hogy aktiváljuk az adatcsomag küldését:

  - Adjuk ki újra a switch-en az ellenőrző parancsot:

show port-security interface fa0/1

### 4. Központosított Címkiosztás (DHCP Relay / IP Helper) Teszt

- A teszt célja: Bizonyítani, hogy a VLAN határokon átívelő DHCP kérések sikeresen eljutnak a Szerverszobába (VLAN 50).

- Forgatókönyv: Egy kliens gépet csatlakoztatunk az Első Emeleti Háziorvos szegmensbe (VLAN 10), amely dinamikus IP-címkérést indít. Az R1/R2 router al-interfészén lévő konfigurációnak a unicast csomagot a DHCP szerverhez kell továbbítania.

- Végrehajtás és Ellenőrzés:

  - Ellenőrizzük a router megfelelő al-interfészén a beállítást:

show run interface gigabitEthernet 0/2.10 (a pontos port az eszköztől függ)

  - A kliens gép parancssorában indítsunk IP-cím kérést:

ipconfig /renew (vagy a szimulátorban váltsunk DHCP módra)

### 5. GRE over IPsec VPN Architektúra és OSPF Integráció Teszt

- A teszt célja: A dinamikus forgalomirányítás (OSPF) szomszédság kiépülésének igazolása az alagúton keresztül, valamint a rajta átfolyó adatok IPsec titkosításának ellenőrzése.

- Forgatókönyv: Mivel az IPsec önmagában nem képes a multicast OSPF csomagokat továbbítani, a GRE alagút becsomagolja azokat, majd az IPsec titkosítja a GRE forgalmat. A teszt során a Központi Kórház és a Rendelő 1 közötti kapcsolatot vizsgáljuk (mivel a felépítés egységes, a Rendelő 2-nél ugyanez lenne az eredmény).

- Végrehajtás és Ellenőrzés:

  - Ellenőrizzük az OSPF szomszédságot a Hub routeren (Kórház):

show ip ospf neighbor

  - Ellenőrizzük az IPsec VPN kulcscserét (Phase 1):

show crypto isakmp sa

Elvárt eredmény: Az IKEv1 fázis "QM_IDLE" nyugalmi, de aktív állapotban van.

  - Generáljunk forgalmat (pl. ping a Rendelőből a Kórház szervere felé), majd ellenőrizzük a titkosított adatcsomagokat:

show crypto ipsec sa

### 6. Egyirányú SSH (Remote Admin) Teszt

- A teszt célja: A dedikált távoli adminisztrációs hozzáférés biztonságának ellenőrzése.

- Forgatókönyv: Megpróbálunk SSH kapcsolattal belépni az egyik kórházi hálózati eszközre először a dedikált külső menedzsment (SOHO) hálózatból, majd egy jogosulatlan (pl. belső kórházi, vagy másik külső) hálózatból.

- Végrehajtás és Ellenőrzés:

  - A jogosult külső adminisztrátori gép parancssorából indítsunk kapcsolatot:

ssh -l admin 192.168.10.1

  - Egy jogosulatlan eszközről (pl. a Recepció egyik gépéről) ismételjük meg a kísérletet:

ssh -l admin 192.168.10.1

### 7. Támadási Felület Minimalizálása (Blackhole VLAN) Teszt

- A teszt célja: Az inaktív portok biztonsági elkülönítésének igazolása.

- Forgatókönyv: A kórházi switcheken minden használaton kívüli portot adminisztratívan le kell állítani (shutdown) és a VLAN 99-be ("blackhole") kell helyezni.

- Végrehajtás és Ellenőrzés:

  - Ellenőrizzük egy tudatosan nem használt port konfigurációját egy switchen:

show interfaces status